# 第4章：FBs-PLC指令一览表

## 4.1 顺序指令一览表

| 指令码 | 操作数 | 符号 | 功能 | 执行速度 | 指令类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORG | X,Y,M, S,T,C |  | 网络以A接点开始 | 0.17~ 0.33uS | 网络起始 指 令 |
| ORG NOT |  |  | 网络以B接点开始 |  |  |
| ORG TU |  |  | 网络以上微分接点开始 | 0.17~ 0.54uS |  |
| ORG TD |  |  | 网络以下微分接点开始 |  |  |
| ORG OPEN |  |  | 网络以开路接点开始 | 0.17~ 0.33uS |  |
| ORG SHORT |  |  | 网络以短路接点开始 |  |  |
| LD | X,Y,M, S,T,C |  | 母线或分歧线以A接点开始 | 0.17~ 0.33uS | 母线或分歧 线起始指令 |
| LD NOT |  |  | 母线或分歧线以B接点开始 |  |  |
| LD TU |  |  | 母线或分歧线以上微分接点开始 | 0.17~ 0.54uS |  |
| LD TD |  |  | 母线或分歧线以下微分接点开始 |  |  |
| LD OPEN |  |  | 母线或分歧线以开路接点开始 | 0.17~ 0.33uS |  |
| LD SHORT |  |  | 母线或分歧线以短路接点开始 |  |  |
| AND | X,Y,M, S,T,C |  | 电路串联A接点 | 0.17~ 0.33uS | 串联指令 |
| AND NOT |  |  | 电路串联B接点 |  |  |
| AND TU |  |  | 电路串联上微分接点 | 0.17~ 0.54uS |  |
| AND TD |  |  | 电路串联下微分接点 |  |  |
| AND OPEN |  |  | 电路串联开路接点 | 0.17~ 0.33uS |  |
| AND SHORT |  |  | 电路串联短路接点 |  |  |
| OR | X,Y,M, S,T,C |  | 电路并联A接点 | 0.17~ 0.33uS | 并联指令 |
| OR NOT |  |  | 电路并联B接点 |  |  |
| OR TU |  |  | 电路并联上微分接点 | 0.17~ 0.54uS |  |
| OR TD |  |  | 电路并联下微分接点 |  |  |
| OR OPEN |  |  | 电路并联开路接点 | 0.17~ 0.33uS |  |
| OR SHORT |  |  | 电路并联短路接点 |  |  |
| ANDLD |  |  | 两区块串联之结合 | 0.17 uS | 区块合并 指 令 |
| ORLD |  |  | 两区块并联之结合 |  |  |
| OUT | Y,M,S |  | 将运算结果送到线圈去 | 0.17uS │ 1.09uS | 线圈输出 指 令 |
| OUT NOT |  |  | 将运算结果倒相后送到线圈去 |  |  |
| OUTL | Y |  | 将运算结果送到外部输出线圈，并指定此外部输出线圈为保持型 |  |  |
| OUT | TR |  | 将节点状态存入暂存接点 | 0.17~ 0.33uS | 节点运作 指 令 |
| LD |  |  | 将暂存之节点状态取出 |  |  |
| TU |  |  | 将节点状态取上微分 | 0.17~ 0.5uS |  |
| TD |  |  | 将节点状态取下微分 | 0.17~ 0.5uS |  |
| NOT |  |  | 将节点状态作倒相 | 0.17uS |  |
| SET |  | —(S) | 设定线圈 | 0.33~ 1.09uS | 线圈输出 指 令 |
| RST |  | —(R) | 清除线圈 | 0.33~ 1.09uS | 线圈输出 指 令 |

- FB-PLC之顺序指令有上列36种，所有机种均有此等指令功能。

## 4.2 应用指令一览表

FBs-PLC之应用指令总共有百余种，加上D、P衍生指令，总数超过300个指令，而且许多应用指令尚具有多输入控制（最多4个输入），一个指令最多可组合出8种运作模式。实际上FBs-PLC之指令集已不下于大型PLC之指令。虽然强大之指令功能有助于复杂、巧妙之控制应用，但对一般小型PLC之使用者确实是一大负担，因此我们将永宏PLC之应用指令区分为基础功能篇指令（在下表中标有〝〞号者，只包含常用之26种应用指令，及4个SFC指令）于本手册中叙述，至于进阶功能篇指令则于进阶功能篇手册中叙述。

- 一般计时／计数指令

| 指令 号码 | 指令名称 | 操作数 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T nnn | PV |  | 一般定时器指令（nnn为0～255共256个） |
|  | C nnn | PV |  | 一般计数器指令（nnn为0～255共256个） |

- 单点运作指令

|  4 | DIFU | D |  | 取输入之上微分状态并将结果存入D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  5 | DIFD | D |  | 取输入之下微分状态并将结果存入D |
| 10 | TOGG | D |  | 交替ON/OFF指令 （输入每一次，D状态即变换状态一次） |

- 设定／清除指令

| 指令 号码 | 指令名称 | 操作数 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SET | D | DP | 设定单点或缓存器之所有位（设为1） |
|  | RST | D | DP | 清除单点或缓存器之所有位（设为0） |
| 114 | Z-WR | D,N | P | 将所指定之单点或缓存器位皆设定为1或清除为0 |

- SFC指令

|  | STP | Snnn |  | 定义STEP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STPEND |  |  | STEP程序之结束 |
|  | TO | Snnn |  | STEP分歧指令 |
|  | FROM | Snnn |  | STEP合流指令 |

- 数学运算指令

| 11 | (＋) | Sa,Sb,D | DP | Sa加Sb结果存入D(SaSb→D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | (－) | Sa,Sb,D | DP | Sa减Sb结果存入D(SaSb→D) |
| 13 | (＊) | Sa,Sb,D | DP | 将Sa乘以Sb，结果存于D(SaSb→D) |
| 14 | (／) | Sa,Sb,D | DP | 将Sa除以Sb，结果存于D(SaSb→D) |
| 15 | (+1) | D | DP | 将D之资料加1后结果存回D(D+1→D) |
| 16 | (1) | D | DP | 将D之资料减1后结果存回D(D1→D) |
| 23 | DIV48 | Sa,Sb,D | P | 48位整数除法，将Sa除以Sb，结果存于D(SaSb→D) |
| 24 | SUM | S,N,D | DP | 将S开始连续N个值取总和后存入D |
| 25 | MEAN | S,N,D | DP | 将S开始之连续N个值平均后存入D |
| 26 | SQRT | S,D | DP | 将S值取平方根后存入D |
| 27 | NEG | D | DP | 将D之值取2的补码（负数）后存回D |
| 28 | ABS | D | DP | 将D之值取绝对值后存回D |
| 29 | EXT | D | P | 将16位数值扩展为32位数值（值不变） |
| 30 | PID | Ts, SR,OR, PR,WR | P | 泛用PID运算指令 |
| 31 | CRC | MD,S,N,D | P | CRC16计算指令 |
| 32 | ADCNV | Pl,S,N,D |  | 转换偏移模式(4～20mA∕1～5V)模拟输入读值 |

- 逻辑运算指令

| 18 | AND | Sa,Sb,D | DP | 把Sa和Sb作逻辑AND后存入D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | OR | Sa,Sb,D | DP | 把Sa和Sb作逻辑OR后存入D |
| 35 | XOR | Sa,Sb,D | DP | 把Sa和Sb作逻辑Exclusive OR运算后结果存入D |
| 36 | XNR | Sa,Sb,D | DP | 把Sa和Sb作逻辑Enclusive OR运算后结果存入D |

- 比较指令

| 17 | CMP | Sa,Sb | DP | 比较Sa和Sb资料，再将比较结果送到FO0～FO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ZNCMP | S,SU,SL | DP | 将S和由上限SU与下限SL所形成之区域作比较，再将比较结果送到FO0～FO2去 |

- 搬移指令

| 指令 号码 | 指令名称 | 操作数 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  8 | MOV | S,D | DP | 将S资料搬移至D(S→D) |
|  9 | MOV/ | S,D | DP | 将S资料倒相后搬移至D(S→D) |
| 40 | BITRD | S,N | DP | 把S中N所指位之状态取出送到FO0去 |
| 41 | BITWR | D,N | DP | 把INB输入之状态写入D中N所指之位 |
| 42 | BITMV | S,Ns,D,Nd | DP | 把S中之Ns位状态搬至D中之Nd位处 |
| 43 | NBMV | S,Ns,D,Nd | DP | 把S中Ns指定位数(Nibble)搬至D中Nd所指定之位数 |
| 44 | BYMV | S,Ns,D,Nd | DP | 把S中Ns指定之Byte搬至D中Nd所指定之Byte |
| 45 | XCHG | Da,Db | DP | 把Da和Db之内容值互换 |
| 46 | SWAP | D | P | 把D中之High-Byte和Low-Byte之内容值互换 |
| 47 | UNIT | S,N,D | P | 把S开始之连续N个Word之位数0(NB0)取出依序 串联后存入D |
| 48 | DIST | S,N,D | P | 把S之位数0(NB0)开始之连续N个位数，存放于D 开始之N个Word之位数0去 |
| 49 | BUNIT | S,N,D | P | 把S开始之连续N个Word之低字节(Byte)作资料结合，并将结合结果存放到以D为起始之缓存器群 |
| 50 | BDIST | S,N,D | P | 把S开始之连续N个缓存器作字节资料分配，并将分配结果存放到以D为起始之缓存器群 |
| 160 | RW-FR | Sa,Sb,Pr,L | DP | 读／写档案缓存器 |

- 位移／旋转指令

|  6 | BSHF | D | DP | 将D资料作一位之位移（左或右移一位后存回D） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | SHFL | D,N | DP | 把D作N位左移（高位方向）后存回D，移出 位送到FO0，位移造成之空位以输入位填补之 |
| 52 | SHFR | D,N | DP | 把D作N位右移（低位方向）后存回D，移出 位送到FO0，位移造成之空位以输入位填补之 |
| 53 | ROTL | D,N | DP | 把D作N位左旋转（高位方向）后存回D，旋出之位送到FO0 |
| 54 | ROTR | D,N | DP | 把D作N位右旋转（低位方向）后存回D，旋出之位送到FO0 |

- 数码变换指令

| 20 | →BCD | S,D | DP | S资料变成等值之BCD值后存入D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | →BIN | S,D | DP | S资料变成等值之二进值后存入D |
| 55 | B→G | S,D | DP | 将S之二进制码转换成等值之格雷码后存入D |
| 56 | G→B | S,D | DP | 将S之格雷码转换成等值之二进制码后存入D |
| 57 | DECOD | S,Ns,NL,D | P | 将S中Ns开始往左（高位方向）NL个位所形成之二进制数值译码后，将结果存放于D开始之缓存器中 |
| 58 | ENCOD | S,Ns,NL,D | P | 将S中Ns开始往左（高位方向）NL个单点作高优先或低优先编码后，将结果存到D去 |
| 59 | →7SG | S,N,D | P | 将S中N+1个之位数（Nibble N）变成7段码后存入D中 |
| 60 | →ASC | S,D | P | 将S（最多12个文数字或符号）变成ASCII码后存入由D开始之缓存器去 |
| 61 | →SEC | S,D | P | 将S开始连续三个缓存器之时分秒时间值变成秒数后存到D去 |
| 62 | →HMS | S,D | P | 将S之秒数值变成时分秒时间值并将之存入D开始之连续三个缓存器中 |
| 63 | →HEX | S,N,D | P | 将S开始连续N个ASCII码转为十六进制值存入D |
| 64 | →ASCⅡ | S,N,D | P | 将S开始连续N个十六进制值转为ASCII码存入D |

- 流程控制指令

|  0 | MC | N |  | 主控回路之开始 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | MCE | N |  | 主控回路之结束 |
|  2 | SKP | N |  | 跳过回路之开始 |
|  3 | SKPE | N |  | 跳过回路之结束 |
|  | END |  |  | 程序执行终止点（除错用） |
| 22 | BREAK |  | P | FOR与 NEXT指令所构成循环之跳出指令 |
| 65 | LBL | 英文／数字 1～6字 |  | 定义操作数所列之文数字为Label |
| 66 | JMP | LBL | P | 跳至LBL处之程序去执行 |
| 67 | CALL | LBL | P | 呼叫LBL之子程序 |
| 68 | RTS |  |  | 子程序之返回指令 |
| 69 | RTI |  |  | 中断服务程序之返回指令 |
| 70 | FOR | N |  | Loop指令之开始点及指定Loop N次 |
| 71 | NEXT |  |  | Loop指令之返回指令 |

- 温控指令

| 72 | 保留 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 保留 |  |  |  |
| 85 | 保留 |  |  |  |
| 86 | 保留 |  |  |  |

- I/O指令

| 74 | IMDIO | D,N | P | 立即更新主机上I/O点之状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 保留 |  |  |  |
| 139 | HSPWM | Pw,Op,Rs, Pn,OR,WR |  | 硬件高速PWM输出便利指令 |

| 指令 号码 | 指令名称 | 操作数 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | TKEY | IN,D,KL | D | 10个数字键之输入便利指令 |
| 77 | HKEY | IN,OT, D,KL,WR | D | 16个键（10数字键，6控制键）之输入便利指令 |
| 78 | DSW | IN,OT,D,WR | D | 指拨开关输入便利指令 |
| 79 | 7SGDL | S,OT,N,WR | D | 7段显示用多任务扫描便利指令 |
| 80 | MUXI | IN,OT,N,D, WR |  | 多任务接点输入便利指令 |
| 81 | PLSO | MD, Fr, PC UY,DY,HO | D | 脉波输出指令（步进马达正反转驱动用） |
| 82 | PWM | To,Tp,OT |  | 脉波宽度调变指令 |
| 83 | SPD | S,TI,D |  | 脉波速度侦测指令 |
| 84 | 保留 |  |  |  |

- 积算型计时指令

| 87 | T.01S | CV,PV | D | 0.01秒时基之积算型定时器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | T.1S | CV,PV | D | 0.1秒时基之积算型定时器 |
| 89 | T1S | CV,PV | D | 1秒时基之积算型定时器 |

- 监控计时指令

| 90 | WDT | N | P | 设定WDT之计时时间为N mS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | RSWDT |  | P | 复归WDT使之重新由0开始计时 |

- 高速计数／计时指令

| 92 | HSCTR | CN | P | 将ASIC上硬件高速计数器HSC0～HSC3或HST之现在值CV读到PLC内部对应的HSC或HST之CV缓存器中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | HSCTW | S,CN,D | P | 将PLC内部HSC0～HSC3或HST之CV或PV缓存器值写到ASIC上的硬件HSC或HST之CV或PV缓存器 |

- 报表打印指令

| 94 | ASCWR | MD,S,Pt |  | 将S地址开始之ASCII资料送到主机通讯端口1去 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 缓升／缓降指令

| 95 | RAMP | Tn,PV,SL, SU,D |  | 缓升／缓降便利指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 通讯指令

| 150 | M-BUS | Pt,SR,WR |  | Modbus RTU通讯协议(主站)通讯联机便利指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | CLINK | Pt,MD,SR,WR |  | 永宏CPU LINK或泛用通讯联机便利指令 |

- 列表指令

| 指令 号码 |  | 指令名称 | 操作数 | 衍生 指令 |  | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | R→T | Rs,Td,L,Pr |  | DP | 把Rs值放入Td中Pr所指之位置去 |
| 101 |  | T→R | Ts,L,Pr,Rd |  | DP | 把Ts中Pr所指之位置之值放入Rd中 |
| 102 |  | T→T | Ts,Td,L,Pr |  | DP | 把Ts中Pr所指位置之内容值放入Td中Pr所指之位置 |
| 103 |  | BT_M | Ts,Td,L |  | DP | 把Ts整个内容搬至Td去 |
| 104 |  | T_SWP | Ta,Tb,L |  | DP | 将列表Ta和Tb之内容整个对换 |
| 105 |  | R-T_S | Rs,Ts,L,Pr |  | DP | 由上而下自Ts中找出和Rs值不同或相同之位置，并将此位置值存入Pr中 |
| 106 | T-T_C |  | Ta,Tb,L,Pr | DP |  | 由上而下自Ta，Tb中比较找出值不同或相同之位置，并将此位置值存入Pr |
| 107 | T_FIL |  | Rs,Td,L | DP |  | 将Rs值填入Td中之每个位置 |
| 108 | T_SHF |  | IW,Ts,Td, L,OW | DP |  | 将Ts取出，位移一个位置后将结果存到Td去，而移出之资料送入OW，腾出之空位以IW填入 |
| 109 | T_ROT |  | Ts,Td,L | DP |  | 将Ts取出旋转一个位置后将结果存到Td去 |
| 110 | QUEUE |  | IW,QU,L, Pr,OW | DP |  | 将IW压下贮列(QUEUE)或自贮列中取出送到OW去（先进先出装置） |
| 111 | STACK |  | IW,ST,L, Pr,OW | DP |  | 将IW压下堆栈(STACK)或自堆栈中取出数据送到OW去（后进先出装置） |
| 112 | BKCMP |  | Rs,Ts,L,D | DP |  | 将Rs之值和列表Ts所构成之L对上／下限值作比较，并将各对比较结果存到D所指定之继电器去（DRUM指令） |
| 113 | SORT |  | S,D,L | DP |  | 排序（由大而小或由小而大）便利指令 |

- 矩阵指令

| 120 | MAND | Ma,Mb,Md,L | P | 将Ma和Mb作逻辑AND运算后将结果存到Md去 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | MOR | Ma,Mb,Md,L | P | 将Ma和Mb作逻辑OR运算后将结果存到Md去 |
| 122 | MXOR | Ma,Mb,Md,L | P | 将Ma和Mb作逻辑Exclusive OR运算后将结果存到Md |
| 123 | MXNR | Ma,Mb,Md,L | P | 将Ma和Mb作逻辑Enclusive OR运算后将结果存到Md |
| 124 | MINV | Ms,Md ,L | P | 将Ms作倒相后将结果存到Md去 |
| 125 | MCMP | Ma,Mb,L Pr | P | Ma和Mb比较，找出值不同之位置，并将此位置值存到Pr去 |
| 126 | MBRD | Ms,L,Pr | P | 将Ms中Pr所指位置之位状态取出送到FO0输出 |
| 127 | MBWR | Md,L,Pr | P | 将输入之状态写到Md中Pr所指之位去 |
| 128 | MBSHF | Ms,Md,L | P | 将Ms位移一位后将结果存到Md去，挤出之位送到FO0去，空出之位则以INB之输入状态填补 |
| 129 | MBROT | Ms,Md,L | P | 将Ms旋转一个位后将结果存到Md去并将旋出之位送到FO0去 |
| 130 | MBCNT | Ms,L,D | P | 计算Ms中所有为1或为0之位总数，并将之存到D |

- NC定位控制指令

| 指令 号码 | 指令名称 | 操作数 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | HSPSO | Ps,SR,WR |  | NC定位控制之高速脉波输出指令 |
| 141 | MPARA | Ps,SR |  | NC定位控制之参数表指令 |
| 142 | PSOFF | Ps | P | NC定位控制之强制关闭脉波输出指令 |
| 143 | PSCNV | Ps,D | P | 将NC定位Ps位置转换为mm，Inch，或Deg |

- 中断控制指令

| 145 | EN | LBL | P | 激活HSC、HST及外部INT等功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | DIS | LBL | P | 关闭HSC、HST及外部INT等功能 |