## 1.4 主机功能规格

| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行速率 |  |  |  |  |  |  |  | 0.33uS／顺序指令 |  |  |  |  |
| 控制程序容量 |  |  |  |  |  |  |  | 20K Words 程序 + 3K Words ROR + 8K Words 批注 |  |  |  |  |
| 程序内存 |  |  |  |  |  |  |  | ROM Pack or RAM+锂电池Back-up |  |  |  |  |
| 顺序指令 |  |  |  |  |  |  |  | 34个 |  |  |  |  |
| 应用指令 |  |  |  | MA机种 |  |  |  | 275个(103种) |  |  |  | 含衍生指令 |
|  |  |  |  | MC机种 |  |  |  | 300个(109种) |  |  |  |  |
| 流程图(SFC)指令 |  |  |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |
| 单点《ＢＩＴ状态》 | X | 输入接点(DI) |  |  |  |  |  | X0～X255 (256) |  |  |  | 对应至外界数字输入 |
|  | Y | 输出继电器(DO) |  |  |  |  |  | Y0～Y255 (256) |  |  |  | 对应至外界数字输出 |
|  | TR | 暂存继电器 |  |  |  |  |  | TR0～TR39 (40) |  |  |  |  |
|  | M | 内部继电器 |  | 非保持型 |  |  |  | M0～M799 (800) * 注: 可规划为保持型 M1400～M1911 (512) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保持型 |  |  |  | M800～M1399 (600) * 注: 可规划为非保持型 |  |  |  |  |
|  |  | 特殊继电器 |  |  |  |  |  | M1912～M2001 (90) |  |  |  |  |
|  | S | 步进继电器 |  | 非保持型 |  |  |  | S0～S499 (500) * 注: S20～S499可规划为保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保持型 |  |  |  | S500～S999 (500) * 注: 可规划为非保持型 |  |  |  |  |
|  | T | 定时器〝计时到〞状态接点 |  |  |  |  |  | T0～T255 (256) |  |  |  |  |
|  | C | 计数器〝计数到〞状态接点 |  |  |  |  |  | C0～C255 (256) |  |  |  |  |
| 缓存器《ＷＯＲＤ数据》 | TMR | 定时器现在值缓存器 | 0.01S时基 |  |  |  |  | T0～T49 (50) * |  |  |  | T0～T255可弹性规划各时基之数量 |
|  |  |  | 0.1S时基 |  |  |  |  | T50～T199 (150) * |  |  |  |  |
|  |  |  | 1S时基 |  |  |  |  | T200～T255 (56) * |  |  |  |  |
|  | CTR | 计数器现在值缓存器 | 16 位 |  |  | 保持型 |  | C0～C139 (140) * 注: 可规划为非保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非保持型 |  | C140～C199 (60) * 注: 可规划为保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 位 |  |  | 保持型 |  | C200～C239 (40) * 注: 可规划为非保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非保持型 |  | C240～C255 (16) * 注: 可规划为保持型 |  |  |  |  |
|  | HR DR | 数据缓存器 |  |  |  | 保持型 |  | R0～R2999 (3000) * 注: 可规划为非保持型 D0～D3999 (4000) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非保持型 |  | R3000～R3839 (840) * 注: 可规划为保持型 |  |  |  |  |
|  | HR ROR |  |  |  |  | 保持型 |  | R5000～R8071 (3072) * 注: 不为ROR时,可当一般缓存器使用(可读、写) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 只读缓存器 |  | R5000～R8071可规划为只读缓存器(ROR)，出厂设定为0 |  |  |  | ROR存放在ROR专区,不占用程序容量 |
|  |  |  |  |  |  | 档案缓存器 |  | F0～F8191 (8192) * 注: 需透过专用指令存取 |  |  |  |  |
|  | IR | 输入缓存器(AI) |  |  |  |  |  | R3840～R3903 (64) |  |  |  | 对应至外界模拟输入 |
|  | OR | 输出缓存器(AO) |  |  |  |  |  | R3904～R3967 (64) |  |  |  | 对应至外界模拟输出 |
|  | SR | 系统特殊缓存器 |  |  |  |  |  | R3968～R4167 (200)，D4000～D4095 (96) |  |  |  |  |
|  | 〈特殊缓存器〉 | 0.1mS高速定时器缓存器 |  |  |  |  |  | R4152～R4154 (3) |  |  |  |  |
|  |  | 高速计数器 缓存器 |  |  | 硬件(4组) |  |  | DR4096～DR4110 (44) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 软件(4组) |  |  | DR4112～DR4126 (44) |  |  |  |  |
|  |  | 万年历缓存器 |  |  |  |  |  | R4128 (秒) | R4129 (分) | R4130 (时) | R4131 (日) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R4132 (月) | R4133 (年) | R4134 (周) |  |  |
|  | XR | 指针(Index)缓存器 |  |  |  |  |  | V、Z (2) ， P0～P9 (10) |  |  |  |  |
| 中断控制 |  | 外部输入中断 |  |  |  |  |  | 32个(16点输入之正／负缘) |  |  |  |  |
|  |  | 内部定时中断 |  |  |  |  |  | 8个(1、2、3、4、5、10、50、100mS) |  |  |  |  |
| 0.1mS高速定时器(HST) |  |  |  |  |  |  |  | 1个(16位)、4个(32位，由HHSC转用) |  |  |  |  |
| 高 速 计 数 器 | 硬件高速计数器 (HHSC) ／32位 |  |  |  | 个数 |  |  | 最多4个 |  |  |  | - HHSC和SHSC 总数为8个 - HHSC可转换为 32位／ 0.1mS 时基之高速定时器 |
|  |  |  |  |  | 计数模式 |  |  | 8种(U/D、U/D2、K/R、K/R2、A/B、A/B2、A/B3、A/B4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计数频率 |  |  | 最高100KHz (单端输入)或750KHz (差动输入) |  |  |  |  |
|  | 软件高速计数器(SHSC) /32位 |  |  |  | 个数 |  |  | 4个(MA机种只有2个) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计数模式 |  |  | 3种(U/D、K/R、A/B) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计数频率 |  |  | 总和最高10KHz |  |  |  |  |
| 通 讯 界 面 | Port 0 (RS-232 or USB) |  |  |  |  |  |  | 通讯速率4.8Kbps～921.6Kbps |  |  |  | 出厂设定均为9.6Kbps |
|  | Port 1～4 (RS-232 or RS-485) |  |  |  |  |  |  | 通讯速率4.8Kbps～921.6Kbps * 注: 可提供永宏或Modbus RTU Master/Slave 通讯协议 |  |  |  |  |
|  | 最大联机站数 |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |
| NC定位 脉波 输出(PSO) |  | 轴数 |  |  |  |  |  | 最多4轴 |  |  |  |  |
|  |  | 输出频率 |  |  |  |  |  | 最高100KHz (单端输出)、750KHz (差动输出) |  |  |  |  |
|  |  | 输出脉波模式 |  |  |  |  |  | 3种(U/D、K/R、A/B) |  |  |  |  |
|  |  | 定位语言 |  |  |  |  |  | 专用定位指令语言 |  |  |  |  |
| PWM输出 |  | 点数 |  |  |  |  |  | 最多4点 |  |  |  |  |
|  |  | 输出频率 |  |  |  |  |  | 72Hz～18.432KHz (分辨率为0.1%) 720Hz～184.32KHz (分辨率为1%) |  |  |  |  |
| 捕捉式输入(Capture Input) |  |  |  |  |  |  | 主机最多可设定36点捕捉式输入 |  |  |  |  |  |
| 数字滤波输入(Digital Filter) |  |  |  |  |  |  | X0~X15可分别对时间或频率设定[ 时间(1~15)*0.1ms或(1~15)*1ms ] [ 频率14K~1.8MHz ] X16~X35只能对时间设定滤波条件[ (1~15)*1ms ] |  |  |  |  |  |