# 第4章：FBs-PLC指令一覽表

## 4.1 順序指令一覽表

| 指令碼 | 運算元 | 符號 | 功能 | 執行速度 | 指令類別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORG | X,Y,M, S,T,C |  | 網路以A接點開始 | 0.17~ 0.33uS | 網路起始 指 令 |
| ORG NOT |  |  | 網路以B接點開始 |  |  |
| ORG TU |  |  | 網路以上微分接點開始 | 0.17~ 0.54uS |  |
| ORG TD |  |  | 網路以下微分接點開始 |  |  |
| ORG OPEN |  |  | 網路以開路接點開始 | 0.17~ 0.33uS |  |
| ORG SHORT |  |  | 網路以短路接點開始 |  |  |
| LD | X,Y,M, S,T,C |  | 母線或分歧線以A接點開始 | 0.17~ 0.33uS | 母線或分歧 線起始指令 |
| LD NOT |  |  | 母線或分歧線以B接點開始 |  |  |
| LD TU |  |  | 母線或分歧線以上微分接點開始 | 0.17~ 0.54uS |  |
| LD TD |  |  | 母線或分歧線以下微分接點開始 |  |  |
| LD OPEN |  |  | 母線或分歧線以開路接點開始 | 0.17~ 0.33uS |  |
| LD SHORT |  |  | 母線或分歧線以短路接點開始 |  |  |
| AND | X,Y,M, S,T,C |  | 電路串聯A接點 | 0.17~ 0.33uS | 串聯指令 |
| AND NOT |  |  | 電路串聯B接點 |  |  |
| AND TU |  |  | 電路串聯上微分接點 | 0.17~ 0.54uS |  |
| AND TD |  |  | 電路串聯下微分接點 |  |  |
| AND OPEN |  |  | 電路串聯開路接點 | 0.17~ 0.33uS |  |
| AND SHORT |  |  | 電路串聯短路接點 |  |  |
| OR | X,Y,M, S,T,C |  | 電路並聯A接點 | 0.17~ 0.33uS | 並聯指令 |
| OR NOT |  |  | 電路並聯B接點 |  |  |
| OR TU |  |  | 電路並聯上微分接點 | 0.17~ 0.54uS |  |
| OR TD |  |  | 電路並聯下微分接點 |  |  |
| OR OPEN |  |  | 電路並聯開路接點 | 0.17~ 0.33uS |  |
| OR SHORT |  |  | 電路並聯短路接點 |  |  |
| ANDLD |  |  | 兩區塊串聯之結合 | 0.17 uS | 區塊合併 指 令 |
| ORLD |  |  | 兩區塊並聯之結合 |  |  |
| OUT | Y,M,S |  | 將運算結果送到線圈去 | 0.17uS │ 1.09uS | 線圈輸出 指 令 |
| OUT NOT |  |  | 將運算結果倒相後送到線圈去 |  |  |
| OUTL | Y |  | 將運算結果送到外部輸出線圈，並指定此外部輸出線圈為保持型 |  |  |
| OUT | TR |  | 將節點狀態存入暫存接點 | 0.17~ 0.33uS | 節點運作 指 令 |
| LD |  |  | 將暫存之節點狀態取出 |  |  |
| TU |  |  | 將節點狀態取上微分 | 0.17~ 0.5uS |  |
| TD |  |  | 將節點狀態取下微分 | 0.17~ 0.5uS |  |
| NOT |  |  | 將節點狀態作倒相 | 0.17uS |  |
| SET |  | —(S) | 設定線圈 | 0.33~ 1.09uS | 線圈輸出 指 令 |
| RST |  | —(R) | 清除線圈 | 0.33~ 1.09uS | 線圈輸出 指 令 |

- FB-PLC之順序指令有上列36種，所有機種均有此等指令功能。

## 4.2 應用指令一覽表

FBs-PLC之應用指令總共有百餘種，加上D、P衍生指令，總數超過300個指令，而且許多應用指令尚具有多輸入控制（最多4個輸入），一個指令最多可組合出8種運作模式。實際上FBs-PLC之指令集已不下於大型PLC之指令。雖然強大之指令功能有助於複雜、巧妙之控制應用，但對一般小型PLC之使用者確實是一大負擔，因此我們將永宏PLC之應用指令區分為基礎功能篇指令（在下表中標有〝〞號者，只包含常用之26種應用指令，及4個SFC指令）於本手冊中敘述，至於進階功能篇指令則於進階功能篇手冊中敘述。

- 一般計時／計數指令

| 指令 號碼 | 指令名稱 | 運算元 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T nnn | PV |  | 一般計時器指令（nnn為0～255共256個） |
|  | C nnn | PV |  | 一般計數器指令（nnn為0～255共256個） |

- 單點運作指令

|  4 | DIFU | D |  | 取輸入之上微分狀態並將結果存入D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  5 | DIFD | D |  | 取輸入之下微分狀態並將結果存入D |
| 10 | TOGG | D |  | 交替ON/OFF指令 （輸入每一次，D狀態即變換狀態一次） |

- 設定／清除指令

| 指令 號碼 | 指令名稱 | 運算元 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SET | D | DP | 設定單點或暫存器之所有位元（設為1） |
|  | RST | D | DP | 清除單點或暫存器之所有位元（設為0） |
| 114 | Z-WR | D,N | P | 將所指定之單點或暫存器位元皆設定為1或清除為0 |

- SFC指令

|  | STP | Snnn |  | 定義STEP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STPEND |  |  | STEP程式之結束 |
|  | TO | Snnn |  | STEP分歧指令 |
|  | FROM | Snnn |  | STEP合流指令 |

- 數學運算指令

| 11 | (＋) | Sa,Sb,D | DP | Sa加Sb結果存入D(SaSb→D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | (－) | Sa,Sb,D | DP | Sa減Sb結果存入D(SaSb→D) |
| 13 | (＊) | Sa,Sb,D | DP | 將Sa乘以Sb，結果存於D(SaSb→D) |
| 14 | (／) | Sa,Sb,D | DP | 將Sa除以Sb，結果存於D(SaSb→D) |
| 15 | (+1) | D | DP | 將D之資料加1後結果存回D(D+1→D) |
| 16 | (1) | D | DP | 將D之資料減1後結果存回D(D1→D) |
| 23 | DIV48 | Sa,Sb,D | P | 48位元整數除法，將Sa除以Sb，結果存於D(SaSb→D) |
| 24 | SUM | S,N,D | DP | 將S開始連續N個值取總和後存入D |
| 25 | MEAN | S,N,D | DP | 將S開始之連續N個值平均後存入D |
| 26 | SQRT | S,D | DP | 將S值取平方根後存入D |
| 27 | NEG | D | DP | 將D之值取2的補數（負數）後存回D |
| 28 | ABS | D | DP | 將D之值取絕對值後存回D |
| 29 | EXT | D | P | 將16位元數值擴展為32位元數值（值不變） |
| 30 | PID | Ts, SR,OR, PR,WR | P | 泛用PID運算指令 |
| 31 | CRC | MD,S,N,D | P | CRC16計算指令 |
| 32 | ADCNV | Pl,S,N,D |  | 轉換偏移模式(4～20mA∕1～5V)類比輸入讀值 |

- 邏輯運算指令

| 18 | AND | Sa,Sb,D | DP | 把Sa和Sb作邏輯AND後存入D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | OR | Sa,Sb,D | DP | 把Sa和Sb作邏輯OR後存入D |
| 35 | XOR | Sa,Sb,D | DP | 把Sa和Sb作邏輯Exclusive OR運算後結果存入D |
| 36 | XNR | Sa,Sb,D | DP | 把Sa和Sb作邏輯Enclusive OR運算後結果存入D |

- 比較指令

| 17 | CMP | Sa,Sb | DP | 比較Sa和Sb資料，再將比較結果送到FO0～FO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ZNCMP | S,SU,SL | DP | 將S和由上限SU與下限SL所形成之區域作比較，再將比較結果送到FO0～FO2去 |

- 搬移指令

| 指令 號碼 | 指令名稱 | 運算元 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  8 | MOV | S,D | DP | 將S資料搬移至D(S→D) |
|  9 | MOV/ | S,D | DP | 將S資料倒相後搬移至D(S→D) |
| 40 | BITRD | S,N | DP | 把S中N所指位元之狀態取出送到FO0去 |
| 41 | BITWR | D,N | DP | 把INB輸入之狀態寫入D中N所指之位元 |
| 42 | BITMV | S,Ns,D,Nd | DP | 把S中之Ns位元狀態搬至D中之Nd位元處 |
| 43 | NBMV | S,Ns,D,Nd | DP | 把S中Ns指定位數(Nibble)搬至D中Nd所指定之位數 |
| 44 | BYMV | S,Ns,D,Nd | DP | 把S中Ns指定之Byte搬至D中Nd所指定之Byte |
| 45 | XCHG | Da,Db | DP | 把Da和Db之內容值互換 |
| 46 | SWAP | D | P | 把D中之High-Byte和Low-Byte之內容值互換 |
| 47 | UNIT | S,N,D | P | 把S開始之連續N個Word之位數0(NB0)取出依序 串聯後存入D |
| 48 | DIST | S,N,D | P | 把S之位數0(NB0)開始之連續N個位數，存放於D 開始之N個Word之位數0去 |
| 49 | BUNIT | S,N,D | P | 把S開始之連續N個Word之低位元組(Byte)作資料結合，並將結合結果存放到以D為起始之暫存器群 |
| 50 | BDIST | S,N,D | P | 把S開始之連續N個暫存器作位元組資料分配，並將分配結果存放到以D為起始之暫存器群 |
| 160 | RW-FR | Sa,Sb,Pr,L | DP | 讀／寫檔案暫存器 |

- 位移／旋轉指令

|  6 | BSHF | D | DP | 將D資料作一位元之位移（左或右移一位元後存回D） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | SHFL | D,N | DP | 把D作N位元左移（高位元方向）後存回D，移出 位元送到FO0，位移造成之空位以輸入位元填補之 |
| 52 | SHFR | D,N | DP | 把D作N位元右移（低位元方向）後存回D，移出 位元送到FO0，位移造成之空位以輸入位元填補之 |
| 53 | ROTL | D,N | DP | 把D作N位元左旋轉（高位元方向）後存回D，旋出之位元送到FO0 |
| 54 | ROTR | D,N | DP | 把D作N位元右旋轉（低位元方向）後存回D，旋出之位元送到FO0 |

- 數碼變換指令

| 20 | →BCD | S,D | DP | S資料變成等值之BCD值後存入D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | →BIN | S,D | DP | S資料變成等值之二進值後存入D |
| 55 | B→G | S,D | DP | 將S之二進制碼轉換成等值之格雷碼後存入D |
| 56 | G→B | S,D | DP | 將S之格雷碼轉換成等值之二進制碼後存入D |
| 57 | DECOD | S,Ns,NL,D | P | 將S中Ns開始往左（高位元方向）NL個位元所形成之二進制數值解碼後，將結果存放於D開始之暫存器中 |
| 58 | ENCOD | S,Ns,NL,D | P | 將S中Ns開始往左（高位元方向）NL個單點作高優先或低優先編碼後，將結果存到D去 |
| 59 | →7SG | S,N,D | P | 將S中N+1個之位數（Nibble N）變成7段碼後存入D中 |
| 60 | →ASC | S,D | P | 將S（最多12個文數字或符號）變成ASCII碼後存入由D開始之暫存器去 |
| 61 | →SEC | S,D | P | 將S開始連續三個暫存器之時分秒時間值變成秒數後存到D去 |
| 62 | →HMS | S,D | P | 將S之秒數值變成時分秒時間值並將之存入D開始之連續三個暫存器中 |
| 63 | →HEX | S,N,D | P | 將S開始連續N個ASCII碼轉為十六進制值存入D |
| 64 | →ASCⅡ | S,N,D | P | 將S開始連續N個十六進制值轉為ASCII碼存入D |

- 流程控制指令

|  0 | MC | N |  | 主控回路之開始 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | MCE | N |  | 主控回路之結束 |
|  2 | SKP | N |  | 跳過回路之開始 |
|  3 | SKPE | N |  | 跳過回路之結束 |
|  | END |  |  | 程式執行終止點（除錯用） |
| 22 | BREAK |  | P | FOR與 NEXT指令所構成迴圈之跳出指令 |
| 65 | LBL | 英文／數字 1～6字 |  | 定義運算元所列之文數字為Label |
| 66 | JMP | LBL | P | 跳至LBL處之程式去執行 |
| 67 | CALL | LBL | P | 呼叫LBL之副程式 |
| 68 | RTS |  |  | 副程式之返回指令 |
| 69 | RTI |  |  | 中斷服務程式之返回指令 |
| 70 | FOR | N |  | Loop指令之開始點及指定Loop N次 |
| 71 | NEXT |  |  | Loop指令之返回指令 |

- 溫控指令

| 72 | 保留 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 保留 |  |  |  |
| 85 | 保留 |  |  |  |
| 86 | 保留 |  |  |  |

- I/O指令

| 74 | IMDIO | D,N | P | 立即更新主機上I/O點之狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 保留 |  |  |  |
| 139 | HSPWM | Pw,Op,Rs, Pn,OR,WR |  | 硬體高速PWM輸出便利指令 |

| 指令 號碼 | 指令名稱 | 運算元 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | TKEY | IN,D,KL | D | 10個數字鍵之輸入便利指令 |
| 77 | HKEY | IN,OT, D,KL,WR | D | 16個鍵（10數字鍵，6控制鍵）之輸入便利指令 |
| 78 | DSW | IN,OT,D,WR | D | 指撥開關輸入便利指令 |
| 79 | 7SGDL | S,OT,N,WR | D | 7段顯示用多工掃描便利指令 |
| 80 | MUXI | IN,OT,N,D, WR |  | 多工接點輸入便利指令 |
| 81 | PLSO | MD, Fr, PC UY,DY,HO | D | 脈波輸出指令（步進馬達正反轉驅動用） |
| 82 | PWM | To,Tp,OT |  | 脈波寬度調變指令 |
| 83 | SPD | S,TI,D |  | 脈波速度偵測指令 |
| 84 | 保留 |  |  |  |

- 積算型計時指令

| 87 | T.01S | CV,PV | D | 0.01秒時基之積算型計時器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | T.1S | CV,PV | D | 0.1秒時基之積算型計時器 |
| 89 | T1S | CV,PV | D | 1秒時基之積算型計時器 |

- 監控計時指令

| 90 | WDT | N | P | 設定WDT之計時時間為N mS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | RSWDT |  | P | 復歸WDT使之重新由0開始計時 |

- 高速計數／計時指令

| 92 | HSCTR | CN | P | 將ASIC上硬體高速計數器HSC0～HSC3或HST之現在值CV讀到PLC內部對應的HSC或HST之CV暫存器中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | HSCTW | S,CN,D | P | 將PLC內部HSC0～HSC3或HST之CV或PV暫存器值寫到ASIC上的硬體HSC或HST之CV或PV暫存器 |

- 報表列印指令

| 94 | ASCWR | MD,S,Pt |  | 將S位址開始之ASCII資料送到主機通訊埠1去 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 緩升／緩降指令

| 95 | RAMP | Tn,PV,SL, SU,D |  | 緩升／緩降便利指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 通訊指令

| 150 | M-BUS | Pt,SR,WR |  | Modbus RTU通訊協定(主站)通訊連線便利指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | CLINK | Pt,MD,SR,WR |  | 永宏CPU LINK或泛用通訊連線便利指令 |

- 列表指令

| 指令 號碼 |  | 指令名稱 | 運算元 | 衍生 指令 |  | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | R→T | Rs,Td,L,Pr |  | DP | 把Rs值放入Td中Pr所指之位置去 |
| 101 |  | T→R | Ts,L,Pr,Rd |  | DP | 把Ts中Pr所指之位置之值放入Rd中 |
| 102 |  | T→T | Ts,Td,L,Pr |  | DP | 把Ts中Pr所指位置之內容值放入Td中Pr所指之位置 |
| 103 |  | BT_M | Ts,Td,L |  | DP | 把Ts整個內容搬至Td去 |
| 104 |  | T_SWP | Ta,Tb,L |  | DP | 將列表Ta和Tb之內容整個對換 |
| 105 |  | R-T_S | Rs,Ts,L,Pr |  | DP | 由上而下自Ts中找出和Rs值不同或相同之位置，並將此位置值存入Pr中 |
| 106 | T-T_C |  | Ta,Tb,L,Pr | DP |  | 由上而下自Ta，Tb中比較找出值不同或相同之位置，並將此位置值存入Pr |
| 107 | T_FIL |  | Rs,Td,L | DP |  | 將Rs值填入Td中之每個位置 |
| 108 | T_SHF |  | IW,Ts,Td, L,OW | DP |  | 將Ts取出，位移一個位置後將結果存到Td去，而移出之資料送入OW，騰出之空位以IW填入 |
| 109 | T_ROT |  | Ts,Td,L | DP |  | 將Ts取出旋轉一個位置後將結果存到Td去 |
| 110 | QUEUE |  | IW,QU,L, Pr,OW | DP |  | 將IW壓下貯列(QUEUE)或自貯列中取出送到OW去（先進先出裝置） |
| 111 | STACK |  | IW,ST,L, Pr,OW | DP |  | 將IW壓下堆疊(STACK)或自堆疊中取出資料送到OW去（後進先出裝置） |
| 112 | BKCMP |  | Rs,Ts,L,D | DP |  | 將Rs之值和列表Ts所構成之L對上／下限值作比較，並將各對比較結果存到D所指定之繼電器去（DRUM指令） |
| 113 | SORT |  | S,D,L | DP |  | 排序（由大而小或由小而大）便利指令 |

- 矩陣指令

| 120 | MAND | Ma,Mb,Md,L | P | 將Ma和Mb作邏輯AND運算後將結果存到Md去 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | MOR | Ma,Mb,Md,L | P | 將Ma和Mb作邏輯OR運算後將結果存到Md去 |
| 122 | MXOR | Ma,Mb,Md,L | P | 將Ma和Mb作邏輯Exclusive OR運算後將結果存到Md |
| 123 | MXNR | Ma,Mb,Md,L | P | 將Ma和Mb作邏輯Enclusive OR運算後將結果存到Md |
| 124 | MINV | Ms,Md ,L | P | 將Ms作倒相後將結果存到Md去 |
| 125 | MCMP | Ma,Mb,L Pr | P | Ma和Mb比較，找出值不同之位置，並將此位置值存到Pr去 |
| 126 | MBRD | Ms,L,Pr | P | 將Ms中Pr所指位置之位元狀態取出送到FO0輸出 |
| 127 | MBWR | Md,L,Pr | P | 將輸入之狀態寫到Md中Pr所指之位元去 |
| 128 | MBSHF | Ms,Md,L | P | 將Ms位移一位元後將結果存到Md去，擠出之位元送到FO0去，空出之位元則以INB之輸入狀態填補 |
| 129 | MBROT | Ms,Md,L | P | 將Ms旋轉一個位元後將結果存到Md去並將旋出之位元送到FO0去 |
| 130 | MBCNT | Ms,L,D | P | 計算Ms中所有為1或為0之位元總數，並將之存到D |

- NC定位控制指令

| 指令 號碼 | 指令名稱 | 運算元 | 衍生 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | HSPSO | Ps,SR,WR |  | NC定位控制之高速脈波輸出指令 |
| 141 | MPARA | Ps,SR |  | NC定位控制之參數表指令 |
| 142 | PSOFF | Ps | P | NC定位控制之強制關閉脈波輸出指令 |
| 143 | PSCNV | Ps,D | P | 將NC定位Ps位置轉換為mm，Inch，或Deg |

- 中斷控制指令

| 145 | EN | LBL | P | 啟動HSC、HST及外部INT等功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | DIS | LBL | P | 關閉HSC、HST及外部INT等功能 |