## 1.4 主機功能規格

| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 規 格 |  |  |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行速率 |  |  |  |  |  |  |  | 0.33uS／順序指令 |  |  |  |  |
| 控制程式容量 |  |  |  |  |  |  |  | 20K Words 程式 + 3K Words ROR + 8K Words 註解 |  |  |  |  |
| 程式記憶體 |  |  |  |  |  |  |  | ROM Pack or RAM+鋰電池Back-up |  |  |  |  |
| 順序指令 |  |  |  |  |  |  |  | 34個 |  |  |  |  |
| 應用指令 |  |  |  | MA機種 |  |  |  | 275個(103種) |  |  |  | 含衍生指令 |
|  |  |  |  | MC機種 |  |  |  | 300個(109種) |  |  |  |  |
| 流程圖(SFC)指令 |  |  |  |  |  |  |  | 4個 |  |  |  |  |
| 單點《ＢＩＴ狀態》 | X | 輸入接點(DI) |  |  |  |  |  | X0～X255 (256) |  |  |  | 對應至外界數位輸入 |
|  | Y | 輸出繼電器(DO) |  |  |  |  |  | Y0～Y255 (256) |  |  |  | 對應至外界數位輸出 |
|  | TR | 暫存繼電器 |  |  |  |  |  | TR0～TR39 (40) |  |  |  |  |
|  | M | 內部繼電器 |  | 非保持型 |  |  |  | M0～M799 (800) * 註: 可規劃為保持型 M1400～M1911 (512) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保持型 |  |  |  | M800～M1399 (600) * 註: 可規劃為非保持型 |  |  |  |  |
|  |  | 特殊繼電器 |  |  |  |  |  | M1912～M2001 (90) |  |  |  |  |
|  | S | 步進繼電器 |  | 非保持型 |  |  |  | S0～S499 (500) * 註: S20～S499可規劃為保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保持型 |  |  |  | S500～S999 (500) * 註: 可規劃為非保持型 |  |  |  |  |
|  | T | 計時器〝計時到〞狀態接點 |  |  |  |  |  | T0～T255 (256) |  |  |  |  |
|  | C | 計數器〝計數到〞狀態接點 |  |  |  |  |  | C0～C255 (256) |  |  |  |  |
| 暫存器《ＷＯＲＤ資料》 | TMR | 計時器現在值暫存器 | 0.01S時基 |  |  |  |  | T0～T49 (50) * |  |  |  | T0～T255可彈性規劃各時基之數量 |
|  |  |  | 0.1S時基 |  |  |  |  | T50～T199 (150) * |  |  |  |  |
|  |  |  | 1S時基 |  |  |  |  | T200～T255 (56) * |  |  |  |  |
|  | CTR | 計數器現在值暫存器 | 16 位元 |  |  | 保持型 |  | C0～C139 (140) * 註: 可規劃為非保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非保持型 |  | C140～C199 (60) * 註: 可規劃為保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 位元 |  |  | 保持型 |  | C200～C239 (40) * 註: 可規劃為非保持型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非保持型 |  | C240～C255 (16) * 註: 可規劃為保持型 |  |  |  |  |
|  | HR DR | 資料暫存器 |  |  |  | 保持型 |  | R0～R2999 (3000) * 註: 可規劃為非保持型 D0～D3999 (4000) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非保持型 |  | R3000～R3839 (840) * 註: 可規劃為保持型 |  |  |  |  |
|  | HR ROR |  |  |  |  | 保持型 |  | R5000～R8071 (3072) * 註: 不為ROR時,可當一般暫存器使用(可讀、寫) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 唯讀暫存器 |  | R5000～R8071可規劃為唯讀暫存器(ROR)，出廠設定為0 |  |  |  | ROR存放在ROR專區,不佔用程式容量 |
|  |  |  |  |  |  | 檔案暫存器 |  | F0～F8191 (8192) * 註: 需透過專用指令存取 |  |  |  |  |
|  | IR | 輸入暫存器(AI) |  |  |  |  |  | R3840～R3903 (64) |  |  |  | 對應至外界類比輸入 |
|  | OR | 輸出暫存器(AO) |  |  |  |  |  | R3904～R3967 (64) |  |  |  | 對應至外界類比輸出 |
|  | SR | 系統特殊暫存器 |  |  |  |  |  | R3968～R4167 (200)，D4000～D4095 (96) |  |  |  |  |
|  | 〈特殊暫存器〉 | 0.1mS高速計時器暫存器 |  |  |  |  |  | R4152～R4154 (3) |  |  |  |  |
|  |  | 高速計數器 暫存器 |  |  | 硬體(4組) |  |  | DR4096～DR4110 (44) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 軟體(4組) |  |  | DR4112～DR4126 (44) |  |  |  |  |
|  |  | 萬年曆暫存器 |  |  |  |  |  | R4128 (秒) | R4129 (分) | R4130 (時) | R4131 (日) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R4132 (月) | R4133 (年) | R4134 (週) |  |  |
|  | XR | 指標(Index)暫存器 |  |  |  |  |  | V、Z (2) ， P0～P9 (10) |  |  |  |  |
| 中斷控制 |  | 外部輸入中斷 |  |  |  |  |  | 32個(16點輸入之正／負緣) |  |  |  |  |
|  |  | 內部定時中斷 |  |  |  |  |  | 8個(1、2、3、4、5、10、50、100mS) |  |  |  |  |
| 0.1mS高速計時器(HST) |  |  |  |  |  |  |  | 1個(16位元)、4個(32位元，由HHSC轉用) |  |  |  |  |
| 高 速 計 數 器 | 硬體高速計數器 (HHSC) ／32位元 |  |  |  | 個數 |  |  | 最多4個 |  |  |  | - HHSC和SHSC 總數為8個 - HHSC可轉換為 32位元／ 0.1mS 時基之高速計時器 |
|  |  |  |  |  | 計數模式 |  |  | 8種(U/D、U/D2、K/R、K/R2、A/B、A/B2、A/B3、A/B4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計數頻率 |  |  | 最高100KHz (單端輸入)或750KHz (差動輸入) |  |  |  |  |
|  | 軟體高速計數器(SHSC) /32位元 |  |  |  | 個數 |  |  | 4個(MA機種只有2個) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計數模式 |  |  | 3種(U/D、K/R、A/B) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 計數頻率 |  |  | 總和最高10KHz |  |  |  |  |
| 通 訊 界 面 | Port 0 (RS-232 or USB) |  |  |  |  |  |  | 通訊速率4.8Kbps～921.6Kbps |  |  |  | 出廠設定均為9.6Kbps |
|  | Port 1～4 (RS-232 or RS-485) |  |  |  |  |  |  | 通訊速率4.8Kbps～921.6Kbps * 註: 可提供永宏或Modbus RTU Master/Slave 通訊協定 |  |  |  |  |
|  | 最大連線站數 |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |
| NC定位 脈波 輸出(PSO) |  | 軸數 |  |  |  |  |  | 最多4軸 |  |  |  |  |
|  |  | 輸出頻率 |  |  |  |  |  | 最高100KHz (單端輸出)、750KHz (差動輸出) |  |  |  |  |
|  |  | 輸出脈波模式 |  |  |  |  |  | 3種(U/D、K/R、A/B) |  |  |  |  |
|  |  | 定位語言 |  |  |  |  |  | 專用定位指令語言 |  |  |  |  |
| PWM輸出 |  | 點數 |  |  |  |  |  | 最多4點 |  |  |  |  |
|  |  | 輸出頻率 |  |  |  |  |  | 72Hz～18.432KHz (解析度為0.1%) 720Hz～184.32KHz (解析度為1%) |  |  |  |  |
| 捕捉式輸入(Captured Input) |  |  |  |  |  |  | 主機最多可設定36點捕捉式輸入 |  |  |  |  |  |
| 數位濾波輸入(Digital Filter) |  |  |  |  |  |  | X0~X15可分別設定濾波時間或濾波頻率 [時間：(1~15)×0.1mS或(1~15)×1mS] [頻率：14K~1.8MHz ] X16~X35可設定濾波時間 (1~15)×1mS |  |  |  |  |  |